建设部:建筑地震破坏等级划分标准

中华人民共和国建设部（1990）建抗字第377号

关于印发《建筑地震破坏等级划分标准》的通知

　　
《建筑地震破坏等级划分标准》经今年全国抗震办公室主任会议讨论并修改定稿，现印发给你们，请遵照执行。该标准主要是针对我国历次强震后的震害统计没有一个统一标准，口径不一，统计汇总的数字与实际破坏差距较大的情况而制定的。今后，凡属破坏性地震的震害调查及震后房屋建筑的损失评估，均按本标准执行。在执行中有什么问题、经验和建议，请及时告我部抗震办公室。

　                                                                        　                   一九九O年七月二十日

　             
建筑地震破坏等级划分标准

　　第一章  总 则

　　第1.1条  为判别建筑的地震破坏程度，估算直接经济损失，提供抢修排险和恢复重建的技术经济依据，特制定本标准。

　　第1.2条  凡破坏性地震发生后，各地区、各部门必须按本标准规定，统计建筑震害和估算直接经济损失，并按本标准附表汇总。

　　第1.3条  本标准适用于多层砖房、钢筋混凝土框架房屋、底层框架和多层内框架砖房、单层工业厂房、单层空旷房屋、民房、烟囱、水塔等建筑的地震破坏等级划分。对装修占建筑造价总费用较高的房屋，应做专门的研究。

　　第1.4条  建筑地震破坏等级的划分，应符合下列基本原则：

　　一、对各种类型的建筑，应按不同的结构特点划分地震破坏等级；

　　二、确定建筑地震破坏程度时，应以承重构件的破坏程度为主；

　　三、建筑地震破坏程度的判别，应引入相应的数量概念；

　　四、建筑地震破坏等级的划分。应考虑修复的难易程度、是否可使用及直接经济损失的大小；

　　五、建筑地震破坏等级的划分，应以建筑直接遭受的地震破坏为依据。震前已有其它原因造成的损坏，在评定地震破坏等级时不应考虑在内。

　　第1.5条  建筑的地震破坏可划分为基本完好（含完好）、轻微损坏、中等破坏、严重破坏、倒塌五个等级。其划分标准如下：

　　一、基本完好：承重构件完好；个别非承重构件轻微损坏；附属构件有不同程度破坏。一般不需修理即可继续使用。

　　二、轻微损坏：个别承重构件轻微裂缝，个别非承重构件明显破坏；附属构件有不同程度的破坏。不需修理或需稍加修理，仍可继续使用。

　　三、中等破坏：多数承重构件轻微裂缝部分明显裂缝；个别非承重构件严重破坏。需一般修理，采取安全措施后可适当使用。

　　四、严重破坏：多数承重构件严重破坏或部分倒塌。应采取排险措施；需大修、局部拆除。

　　五、倒塌：多数承重构件倒塌。需拆除。

　　2、本标准以下各章，均略去关于使用和修理的规定。

　　第二章  多层砖房

　　第2.1条  本章适用于二层及以上普通粘土砖砌体承重房屋。

　　第2.2条  评定多层砖房的地震破坏时，应着重检查承重墙体和屋盖，并检查非承重墙体和附属构件。

　　第2.3条  多层砖房的地震破坏等级应按下列标准划分：

　　一、基本完好：承重墙体完好，个别轻微裂缝；屋盖完好；附属构件有不同程度破坏。

　　二、轻微损坏：部分承重墙体轻微裂缝；屋盖完好或轻微损坏；出屋面小建筑、楼梯间墙体明显裂缝；个别非承重构件明显破坏；附属构件开裂或倒塌。

　　三、中等破坏：个别承重墙体严重裂缝或倒塌，部分墙体明显裂缝；个别屋盖构件塌落；个别非承重构件严重裂缝或局部酥碎。

　　四、严重破坏：多数承重墙体明显裂缝，部分墙体严重裂缝，局部酥碎或倒塌；部分楼、屋盖塌落；非承重墙体成片倒塌。

　　五、倒塌：房屋残留部分不足５０％。

　　第三章  钢筋混凝土框架房屋

　　第3.1条  本章适用于钢筋混凝土框架（包括填充墙框架）房屋。

　　第3.2条  评定钢筋混凝土框架房屋地震破坏时，应着重检查框架柱，并检查框架梁和墙体（填充墙）。

　　第3.3条 多层钢筋混凝土框架房屋的地震破坏等级应按下列标准划分：

　　一、基本完好：框架柱、梁完好；个别墙体与柱连接处开裂。

　　二、轻微损坏：个别框架柱、梁轻微裂缝；部分墙体明显裂缝；出屋面小建筑明显破坏。

　　三、中等破坏：部分框架柱轻微裂缝或个别柱明显裂缝；个别墙体严重裂缝或局部酥碎。

　　四、严重破坏：部分框架柱，主筋压屈、混凝土酥碎、崩落；部分楼层倒塌。

　　五、倒塌：房屋框架残留部分不足50％。

（略）
建筑地震破坏及直接经济损失统计表

 

地震名称                    地点                                    编号

	建筑类别
	多 层 砖 房
	框 架 房 屋
	地层框架房屋
	内框架砖房
	单层钢筋混凝土柱厂房
	单层砖柱厂房
	单层空旷房屋
	民房
	烟囱
	水塔
	合计

	总面积（平方米）
	（1）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	完好面积
	（2）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	基本完好
	实际面积

损失面积
	（3）

（4）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	轻微损坏
	实际面积

损失面积
	（5）

（6）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	中等破坏
	实际面积

损失面积
	（7）

（8）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	严重破坏
	实际面积

损失面积
	（9）

（10）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	倒塌
	实际面积

损失面积
	（11）

（12）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总损失面积
	（13）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	平均单位造价
	（14）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	平均老旧折减系数
	（15）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	直接损失
	（16）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


制表                            复核                                         年     月      日

 

注：表中建筑面积对民房用间数，对烟囱、水塔用个数。

（4）=0.01×(3），   （6）=0.06×(5),      (8)=0.2×(7)，    （10）=0.50.×(9),

(12)=0.85×(11),       (13)=(4)+(6)+(8)+(10)+(12),

(16)=(13)×(14)×(15)

